# Cours complet de Cinématique – BTS Aéronautique (1ʳᵉ année)

## 1. Introduction à la cinématique

La cinématique est la partie de la mécanique qui décrit le mouvement des corps sans s’intéresser aux causes de ce mouvement (forces, masses, etc.).

Elle répond à la question : comment un corps se déplace-t-il ? et non pourquoi.

En aéronautique, elle permet de comprendre les mouvements d’éléments tels que les hélices, les trains d’atterrissage, ou les capteurs sur un banc de test.

La dynamique, quant à elle, cherche les causes du mouvement (forces, poussées, frottements, gravité…).

Dans le BTS Aéronautique, la cinématique constitue la base de l’étude des systèmes mécaniques et énergétiques de l’aéronef.

## 2. Système, point matériel et référentiel

Le système étudié est l’objet dont on souhaite décrire le mouvement (piston, hélice, avion, chariot…).

Le point matériel est une simplification : on assimile l’objet à un point unique concentrant sa masse.

Le référentiel est le repère par rapport auquel on observe le mouvement. Les plus utilisés sont :

• Référentiel terrestre (fixe par rapport au sol)

• Référentiel lié à l’aéronef (utile pour étudier des mouvements internes)

Le choix du référentiel influence la description mathématique du mouvement.

On repère la position du point M par un vecteur position r(t) = x(t)i + y(t)j + z(t)k.

## 3. Trajectoire et position

La trajectoire est l’ensemble des positions successives du point M dans le temps.

Elle peut être rectiligne (droite), circulaire (cercle), ou curviligne (courbe).

Le vecteur position dépend du temps, ce qui permet de calculer ensuite la vitesse et l’accélération.

Unité : mètre (m) dans le Système International (SI).

Exemple : la trajectoire d’un capteur sur une aile peut être courbe si l’aile se déforme légèrement.

## 4. Vitesse

La vitesse traduit la rapidité du mouvement.

Définition vectorielle : v(t) = dr/dt = (dx/dt)i + (dy/dt)j + (dz/dt)k.

• Direction : tangente à la trajectoire.

• Sens : celui du déplacement.

• Norme : v = ds/dt (en m·s⁻¹).

La vitesse moyenne sur un intervalle [t₁, t₂] est v_m = Δs / Δt.

En aéronautique, la vitesse est mesurée par des anémomètres, GPS ou tachymètres selon le contexte.

## 5. Accélération

L’accélération est la variation de la vitesse dans le temps : a = dv/dt = d²r/dt².

Elle traduit un changement de vitesse (en norme ou en direction).

Unités : m·s⁻².

Composantes :

• Tangentielle a_t : variation de la norme de v (accélère ou ralentit le mobile).

• Normale a_n : variation de la direction, vers le centre de courbure (a_n = v²/R).

Dans un virage d’avion, a_t peut être faible tandis qu’a_n est importante.

## 6. Étude des mouvements types

1. Mouvement rectiligne uniforme (MRU) : vitesse constante, a = 0.

Loi horaire : x(t) = x₀ + v t.

2. Mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA) : accélération constante.

Lois horaires : v(t) = v₀ + a t ; x(t) = x₀ + v₀t + ½ a t².

3. Mouvement circulaire uniforme (MCU) : vitesse angulaire ω constante.

v = ω R ; a_n = ω² R ; a_t = 0.

4. Mouvement circulaire accéléré : ω et α varient, a_t = α R, a_n = ω² R.

Applications aéronautiques : rotation d’une hélice, déploiement d’un train, vérin hydraulique.

## 7. Équations horaires et trajectoires

Les équations horaires expriment les coordonnées x(t), y(t) d’un point en fonction du temps.

Pour relier y à x, on élimine le paramètre t.

On applique la règle de la chaîne : dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt).

Cette relation permet de déterminer la pente de la trajectoire à tout instant.

Exemples :

• x(t) = 4t, y(t) = t² → y(x) = x²/16 (parabole).

• x(t) = R cos(ωt), y(t) = R sin(ωt) → x² + y² = R² (cercle).

En aéronautique, on utilise ces relations pour tracer les trajectoires de vol simulées ou les mouvements de composants.

## 8. Grandeurs angulaires et linéaires

Les mouvements de rotation s’expriment à l’aide des grandeurs angulaires :

• Angle : θ (radians)

• Vitesse angulaire : ω = dθ/dt (rad/s)

• Accélération angulaire : α = dω/dt (rad/s²)

Liens avec les grandeurs linéaires : v = ω R, a_t = α R, a_n = ω² R.

Exemple : une hélice de rayon 0,8 m tournant à 1500 tr/min → ω = 157 rad/s, v = ω R = 126 m/s.

## 9. Méthodes graphiques et expérimentales

En travaux pratiques, on détermine les vitesses et accélérations à partir de courbes.

• La pente de x(t) donne v(t).

• La pente de v(t) donne a(t).

• L’aire sous la courbe v(t) donne le déplacement.

Les données issues de capteurs sont souvent bruitées : il faut les filtrer (moyenne glissante).

Les mesures sont exploitées à l’aide de logiciels (Python, tableur, ou simulateur).

## 10. Étude de cas – Mouvement circulaire d’une hélice

Une pale d’hélice de rayon R = 0,6 m tourne à ω = 120 rad/s.

1. Calcul de la vitesse linéaire : v = ω R = 72 m/s.

2. Accélération normale : a_n = v² / R = 8640 m/s².

3. Interprétation : cette accélération agit vers le centre de rotation (effet centrifuge).

Les contraintes mécaniques dépendent fortement de cette accélération : importance du contrôle de l’équilibrage.

## 11. Approche numérique avec Python

En Python, on peut simuler la cinématique avec des listes de valeurs de position et calculer v et a.

Exemple :

```python

import numpy as np

t = np.linspace(0, 10, 100)

x = 4*t + 0.5*t**2

v = np.gradient(x, t)

a = np.gradient(v, t)

```

Les fonctions numpy.gradient permettent de dériver numériquement les données mesurées.

Cette approche est utilisée pour valider les modèles expérimentaux de déplacement.

## 12. Applications aéronautiques typiques

• Analyse du déploiement du train d’atterrissage (translation + rotation).

• Étude de la vitesse de montée d’un avion pendant le décollage.

• Suivi de trajectoire d’un drone via capteurs GPS.

• Vérification des contraintes sur les pales d’hélice par mesure de vitesse angulaire.

Chaque situation combine la modélisation, la dérivation et la représentation graphique.

## 13. Formulaire récapitulatif

v = dx/dt ; a = dv/dt = d²x/dt²

x = x₀ + v₀t + ½ a t² ; v² - v₀² = 2a(x - x₀)

v = ωR ; a_t = αR ; a_n = ω²R = v²/R

dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)

Ces équations sont fondamentales pour tout calcul de mouvement.

## 14. Erreurs fréquentes à éviter

• Oublier les unités (rad sans dimension).

• Confondre vitesse moyenne et vitesse instantanée.

• Omettre les composantes a_t et a_n.

• Utiliser de mauvaises conversions (tr/min ↔ rad/s).

• Négliger le référentiel de mesure (sol, avion, composant).

## 15. Conclusion

La cinématique est essentielle pour décrire les mouvements dans l’aéronautique.

Elle constitue la base de la dynamique, de la mécanique du vol et des simulations numériques.

Les compétences acquises permettent d’analyser et de prévoir les comportements mécaniques de systèmes réels.

La maîtrise des équations et de leurs interprétations physiques est indispensable au technicien aéronautique.